02 Zubehör für Glasgewebe; Texte für öffentliche Ausschreibungen

02.01 Vitrulan

02.01.01 Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840

Abschluss- und Eckprofil für Wandbeläge, weiß, aus Hart-PVC mit Befestigungsschenkel, ohne Abschlussschenkel.

Produkteigenschaften:

- Warenlänge: 260 cm ± 1 cm

- Breite Befestigungsschenkel je 20 mm

- Dicke Befestigungsschenkel 0,3 – 0,8 mm

- Vormaterial des Profils: PVC – U - Hi g/m2

- Norm: DIN EN ISO 1163-1

- Allgemeintoleranzen für Maß, Form und Lage: DIN 16941

- Farbe der Beschichtung bzw. des Profilüberzugs: weiß

Verarbeitung:

Abschluss- und Eckprofil entsprechend den Herstellerangaben passgenau auf den Außenecken mit Montagekleber ankleben, z.B. Pattex, Assil D oder Terostat 930, und Übergang zur Wand mit Füllspachtel beispachteln.

Spachtelstellen schleifen u. grundieren.

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Fax: +49 (0) 9227 77-700

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: lfm          EP: ............     GP: ............
02 Zubehör für Glasgewebe; Texte für öffentliche Ausschreibungen

02.01 Vitrulan

02.01.02 Vitrulan Gewebe Abschlussprofil für Akustikgewebe

Abschluss- und Eckprofil für akustisch und energetisch wirksame Wand- und Deckenbeläge mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem unter 87° geneigt angeordneten Abschlussschenkel mit verbreiteter Profilkopfausbildung. Abschluss- und Eckprofil aus weiß durchgefärbtem Hart-PVC.

Produkteigenschaften:

- Warenlänge: 250 cm ± 1 cm

- Höhe Kantenschutz: 4,5 mm

- Vormaterial des Profils: durchgefärbtes Hart-PVC

- Farbe der Beschichtung bzw. des Profilüberzugs: weiß

- unempfindlich gegen Verbiegen oder Verkratzen

Verarbeitung:

Tapeten-Eckleisten entsprechend den Herstellerangaben passgenau mit Montagekleber ankleben, z.B. Pattex, Assil D oder Terostat 930, und Übergang zur Wand mit Füllspachtel beispachteln.

Spachtelstellen schleifen u. grundieren

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Fax: +49 (0) 9227 77-700

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

Vitrulan Gewebe Abschlussprofil für Akustikgewebe oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: lfm          EP: ............     GP: ............