01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.01 SYSTEXX Phantasy Bamboo 950 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Bambusdesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Rapport 32 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Rapport kann, muss nicht beachtet werden. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Bamboo 950 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.02 SYSTEXX Phantasy Diamond Dust 972 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Diamantendesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Rapport 25 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Diamond Dust 972 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.03 SYSTEXX Phantasy Stardust 973 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Sternennebeldesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Rapport 100 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Stardust 973 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.04 SYSTEXX Phantasy Icecubes 977 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Eiswürfeldesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Ansatzfrei auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Icecubes 977 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.05 SYSTEXX Phantasy Versailles 980 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Barockdesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Rapport 50,8 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Versailles 980 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.06 SYSTEXX Phantasy Orient 982 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Orientdesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von hierfür geeigneten Innenwandfarben)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Rapport 28,4 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Orient 982 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.07 SYSTEXX Phantasy Desert 983 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Wüstendesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Rapport 34 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Rapport kann, muss nicht beachtet werden. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Desert 983 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.08 SYSTEXX Phantasy Stars 984 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Sternendesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Rapport 32 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Stars 984 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............

01 Glasgewebe für Wand und Decke; Texte für öffentliche Ausschreibungen

01.02 SYSTEXX Phantasy

01.02.09 SYSTEXX Phantasy Jungle 987 RW AQ, Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe

Wand- und Deckenbelag aus strukturiertem Glasgewebe, hergestellt aus Glasfasern im Jacquard-Webverfahren mit Dschungeldesign. Mit wasseraktivierbarem Spezialkleber auf der Rückseite. Zum Tapezieren und anschließenden Beschichten.

Produkteigenschaften:

- Warenbreite: 100 cm

- Fertiggewicht: ca. 225 g/m²

- Wasseraktivierbarer, polymervergüteter Spezialkleber auf der Rückseite

- Rissarmierend und rissüberbrückend

- Stoß- und durchstoßfest

- Abrieb- und scheuerfest

- Desinfektionsmittel- und Reinigungsbeständigkeit (in Abhängigkeit von der Beschichtung)

- Schadstofffrei

- Für Allergiker geeignet

- Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert </= 0,14 m, nach DIN EN ISO 12572

- Brandsicherheit, Klasse B-s1, d0, nach DIN EN 13501-1

- Gesundheitlich unbedenklich, klassifiziert nach Oeko-Tex-Standard 100

- CE-Konformität

- Classe d’émission: A+

Untergrundanforderung:

Untergrundvorbereitung auf Putz: QIII geglättet bzw. auf GKP (Trockenbau): QIII.

Untergrund grundieren.

Verarbeitung:

Rapport 90 cm / gerader Ansatz. Eingewebte Ansatzhilfe zur leichteren Verarbeitung. Auf Stoß verkleben. Verarbeitung gemäß technischem Merkblatt.

Zulagen:

Übergänge / Außenecken

Übergänge können*/müssen* im Vorfeld mit einem Kantenprofil ausgestattet werden. 
An Außenecken kann*/muss* (bei einer durchgängigen Verarbeitung) ein Tapeten-Eckprofil gesetzt und das Material an diesem angearbeitet werden.

Produkt: Vitrulan Gewebe Eckprofil Nr. 3840 oder gleichwertig

* nicht Zutreffendes streichen

Hersteller:

Vitrulan Textile Glass GmbH

Bernecker Str. 8

95509 Marktschorgast

GERMANY

Tel: +49 (0) 9227 77-0

Mail: info@vitrulan.com

http://www.vitrulan.com

Produkt:

SYSTEXX Phantasy Jungle 987 RW AQ oder gleichwertig

Hersteller:

……………………………………………

Typ:

……………………………………………

MENGE: ..........     EINHEIT: m²          EP: ............     GP: ............